# INTERNETIÜHENDUSE TURVAMISE JUHEND

## SISSEJUHATUS

See juhend annab samm-sammulised juhised kodu- või kontorivõrgu internetiühenduse turvamiseks. Iga samm on praktiline ja kontrollitav – pärast juhendi läbimist on võrk turvatud ja tulemus dokumenteeritud. Eeldatav aeg: ~10 minutit.

## 1. VÕRGUSKANEERIMINE

Eesmärk: tuvastada kõik seadmed, mis sinu võrgus on.

Sammud:

- Ava terminal (Linux või Kali Linux).

- Käivita käsk:

nmap -sn 192.168.1.0/24

- *(Kui sinu võrk on teine, asenda 192.168.1.0/24 oma võrgu CIDR aadressiga.)*

- Oota, kuni skaneerimine lõpeb.

**Tulemus:** näed kõiki seadmeid nende IP-aadressidega.

**Näidisväljund:**

Nmap scan report for 192.168.1.1 (ruuter)

Nmap scan report for 192.168.1.10 (sinu arvuti)

Nmap scan report for 192.168.1.15 (telefon)

Nmap scan report for 192.168.1.20 (IoT-seade)

Kontroll: kui leiad tundmatu seadme, uuri seda täiendavalt.

## 2. TULEMÜÜRI SEADISTAMINE

Eesmärk: blokeerida kõik mittevajalikud sissetulevad ühendused.

Sammud:

- Loo fail nimega firewall.sh järgmise sisuga:

#!/bin/bash

# Nulli olemasolevad reeglid

iptables -F

# Sea vaikimisi poliitikad (Blokeeri sissetulev, luba väljuv)

iptables -P INPUT DROP

iptables -P FORWARD DROP

iptables -P OUTPUT ACCEPT

# Luba juba algatatud ja seotud ühendused

iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

# Luba kohalik liiklus (localhost)

iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT

# Luba SSH ainult kohalikust võrgust (asenda oma IP-vahemikuga, kui vaja)

iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -s 192.168.1.0/24 -j ACCEPT

# Salvesta reeglid püsivalt

iptables-save > /etc/iptables/rules.v4

echo "Tulemüür aktiivne"

- Anna failile käivitusõigused:

chmod +x firewall.sh

- Käivita administraatorina:

sudo ./firewall.sh

**Testimine ja testimise loogika:**

Kui käivitad samast arvutist (`192.168.1.10`) nmap skänni iseenda pihta, näed, et SSH port (22) on avatud, kuna reegel lubab sisevõrgu liiklust. Kui aga testid **teisest sisevõrgu seadmest**, kus SSH pole lubatud, või väljastpoolt ruuterit:

nmap -p- 192.168.1.10

Oodatav tulemus: Kõik pordid peale lubatud sisevõrgu SSH kuvatakse staatusega filtered. Väljastpoolt (Internetist) ei pääse keegi sinu arvutisse ligi.

## 3. WI-FI TURVASEADED

Eesmärk: tagada traadita võrgu turvalisus.

Sammud:

- Logi ruuteri administraatorliidesesse (brauseris aadress 192.168.1.1 või 192.168.0.1).

- Muuda järgmised seaded:

  - Turvaprotokoll: WPA3 (kui seadmed ei toeta, siis WPA2-AES)

  - WPS (Wi-Fi Protected Setup): KEELATUD (kriitiline turvaauk)

  - Külalistevõrk: LUBATUD (eraldi isoleeritud võrk külalistele ja IoT seadmetele)

  - SSID broadcast: SEES (peitmine ei anna reaalset turvalisust ja tekitab seadmetel ühenduvusprobleeme)

  - Administraatori parool: MUUDA (vähemalt 12 märki, sisaldades suur- ja väiketähti, numbreid ja erimärke)

- Salvesta seaded ja taaskäivita ruuter.

Tulemus: WiFi on krüpteeritud ja külalised/IoT seadmed on sinu põhivõrgust turvaliselt eraldatud.

## 4. DNS-I TURVAMINE

Eesmärk: krüpteerida DNS-päringud (DNS over HTTPS), et internetiteenuse pakkuja või pahalased ei näeks, milliseid veebisaite sa külastad.

Sammud:

- Paigalda Cloudflare'i deemon (DoH proxy):

sudo dpkg -i cloudflared-linux-amd64.deb

- Käivita kohalik DNS-i proxy pordil 53 ja suuna see Cloudflare turvaliste serverite poole:

sudo cloudflared proxy-dns --port 53 &

- Seadista oma süsteem kasutama seda kohalikku krüpteeritud tunnelit, määrates nimeserveriks loopback-aadressi:

echo "nameserver 127.0.0.1" | sudo tee /etc/resolv.conf

**Tulemus:** Kõik sinu süsteemi DNS-päringud saadetakse kohalikku porti 53, kus `cloudflared` need enne välisvõrku saatmist ära krüpteerib.

---

## 5. LÕPPKONTROLL

**Eesmärk:** veenduda eksperimentaalselt, et kõik rakendatud turvameetmed töötavad.

### 5.1 Haavatavuste test

Käivita võrgus olevate seadmete vastu Nmap haavatavuste skript:

nmap --script vuln 192.168.1.0/24

- Tulemus enne: Tuvastati vananenud tarkvaraga seadmeid või avatud haavatavusi.

- Tulemus pärast: 0 kriitilist haavatavust sisevõrgus.

### 5.2 Wi-Fi krüpteeringu kontroll

Selleks, et kontrollida Wi-Fi krüpteeringut õhust, tuleb võrgukaart esmalt viia monitor-režiimi:

# Lülita sisse monitor-režiim

sudo airmon-ng start wlan0



# Käivita skaneerimine uuel monitor-liidesel (tavaliselt wlan0mon)

sudo airodump-ng wlan0mon

Otsi nimekirjast üles oma WiFi SSID. Veenduge, et veerus "ENC" kuvatakse WPA3 või WPA2 (WEP või puhas lahtine võrk on keelatud).

### 5.3 Ruuteri avatud portide kontroll

Kontrolli ruuteri IP-aadressi, et sisevõrgule poleks avatud üleliigseid teenuseid:

nmap -p- 192.168.1.1

- Tulemus enne: Ruuteril võisid olla lahti ebaturvalised pordid nagu Telnet (23) või WPS-iga seotud teenused[cite: 1].

- Tulemus pärast: Avatuks jäävad ainult minimaalsed vajalikud pordid (nt 80/443 administraatoriliidese jaoks sisevõrgus)[cite: 1].

## 6. TULEMUSTE DOKUMENTEERIMINE

Salvesta tehtud kontrollide väljundid auditifailidesse, et tõendada võrgu turvaseisu[cite: 1]:

nmap -sn 192.168.1.0/24 > tulemus_vorguskann.txt

nmap -p- 192.168.1.1 > tulemus_pordid.txt

nmap --script vuln 192.168.1.0/24 > tulemus_haavatavused.txt

Need kolm faili moodustavad turvaauditi aluse, mis tõendab, et kontrollid on reaalselt läbi viidud ja tulemused verifitseeritud[cite: 1].

## KOKKUVÕTE

Pärast selle juhendi läbimist on sihtmärk-infrastruktuur kaitstud[cite: 1]:

- Nähtavus: Kõik sisevõrgu seadmed on kaardistatud[cite: 1].

- Perimeeter: Kohalik tulemüür dropib loata sissetulevad paketid[cite: 1].

- Traadita side: Wi-Fi kasutab kaasaegset krüpteeringut ning külalised on isoleeritud[cite: 1].

- Privaatsus: DNS-päringud on pealtkuulamiskindlad (DoH)[cite: 1].